«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «СКИПЕРС-РАША»

_________________ Анишев А.А.    «_____»___________________2011 г.

## инструкция 22/11

по применению дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid» – раствор диоксида хлора (производство Нидерланды), предназначенного для борьбы с биопленкой в системах водоснабжения животноводства и птицеводства, для обработки и обеззараживания водооборотных и охлаждающих промышленных вод.

### «Согласовано»

- Директор ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС

им. А.Н.Сысина»

Минздравсоцразвития России,

академик РАМН

_________________ Ю.А. Рахманин

«____» ________ 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid» – раствор диоксида хлора (производство Нидерланды), предназначенного для борьбы с биопленкой в системах обеспечения животноводства и птицеводства, для обработки и обеззараживания водооборотных и охлаждающих промышленных вод.

Инструкция разработана в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательском институте экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Авторы: д.м.н. З.И. Жолдакова, к.б.н. Е.А. Тульская (ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России); А.В. Лебёдкина (ООО «СКИПЕРС-РАША»).

1. Общие сведения

1.1. Описание средства.

Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» получают на месте его применения путем смешения двух компонентов «Di-O-Clean Liquid А»  и «Di-O-Clean Liquid В». Средство «Di-O-Clean Liquid» имеет желтый цвет и запах похожий на хлор; химический состав средства  – жидкий диоксид хлора (САS №  10049-04-04) – не менее 0,35 %. Растворы дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid», полученные из «Di-O-Clean Liquid  А» и «Di-O-Clean Liquid В» не являются взрывоопасными.

В таблице 1 приведено описание компонентов для получения дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid».

Таблица 1.

Описание компонентов «Di-O-Clean Liquid  А» и «Di-O-Clean Liquid В» для получения дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid».

| Наименование компонента | Описание компонента | Действующее вещество | № CAS/ EC |
| --- | --- | --- | --- |
| «Di-O-Clean Liquid А» | Бесцветная жидкость | Хлорит натрия ~ 2 % Вода ~ 98 % | 7758-19-2/ 231-836-6 |
| «Di-O-Clean Liquid В» | Бесцветная жидкость | Хлороводород < 1 % Гидросульфат натрия > 10 % | 7647-01-0 7681-38-1/ 231-665-7 |

Компоненты расфасованы в специальные упаковки, в количествах, необходимых для приготовления 20 л дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid» (раствор диоксида хлора не менее 0,35 %).

Реагент «Di-O-Clean Liquid А» упакован в канистру из полимерного материала: вес упаковки – 20 кг, размеры – 25х29х38 см, вид упаковки – канистра 25 л.

Реагент «Di-O-Clean Liquid В» упакован в бутылку из полимерного материала объёмом 1 л: вес упаковки – 1,38 кг, вид упаковки – коробка с 9 бутылками, размеры – высота 25 см, диаметр 8 см.

Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» готовят строго в соответствии с Инструкцией по приготовлению средства:

- Перед работой изучить паспорт безопасности компонентов  «Di-O-Clean Liquid  А» и «Di-O-Clean Liquid В».

- Использовать индивидуальные средства защиты (респиратор, защитные очки, перчатки).

- Обязательно проветривать помещение (использовать вентиляцию) во время подготовки раствора и при его хранении.

- Обязательно указывать дату приготовления раствора на этикетке на стенке ёмкости.

- Добавить компонент «Di-O-Clean Liquid В» полностью в канистру с компонентом «Di-O-Clean Liquid  А».

- Закройте канистру и аккуратно встряхните её для получения однородной жидкости.

- Подождать 3 часа и «Di-O-Clean Liquid» (раствор диоксида хлора не менее 0,35 %) готов к использованию.

Срок хранения «Di-O-Clean Liquid» – 30-45 дней при соблюдении условий хранения.

Срок годности неоткрытых упаковок компонентов 5 лет при соблюдении условий хранения.

1.2. Микробиологическая активность.

Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» обладает бактерицидной (Общее микробное число. Термотолерантные колифорбные бактерии, Ent faecalis, Pseudomonas aeruginosa), вирулицидной (коли-фаги) активностью, а образующиеся при его трансформации в воде хлориты – бактериостатическим действием.

1.3. Токсикологические показатели.

1.3.1. Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» по степени воздействия на организм человека, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, относится ко 2 классу высоко опасных веществ (ЛД50 50-100 мг/кг) при введении в желудок. В неразбавленном виде сильный окислитель. В высоких концентрациях обладает раздражающим действием на кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути, вызывает химические ожоги; при попадании внутрь повреждает эритроциты, снижает уровень гемоглобина, гематокрита, окисляет гемоглобин до метгемоглобина; угнетает образование гормонов щитовидной железы; обладает эмбриотоксическим действием, оказывает влияние на репродуктивную функцию. Длительное вдыхание приводит к развитию хронического бронхита и отека легких.

1.3.2. В окружающей среде дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» в высоких концентрациях может вызывать поражение живых организмов, разрушать растительные ткани. При попадании в водные объекты вызывает изменение органолептических свойств воды,  процессов самоочищения воды водных объектов.

1.3.3. Для дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid» и продуктов его трансформации установлены следующие гигиенические нормативы:

ПДКр.з.  диоксида хлора – 0,1 мг/м3, 1 класс опасности;

ОБУВа.в. диоксида хлора – 0,01 мг/м3;

ПДКв.в. диоксида хлора – не установлена из-за его полной трансформации в воде до хлоритов и хлоратов;

ПДКв.в. хлоритов – 0,2 мг/дм3, 3 класс опасности;

ПДКв.в. хлоратов – 20 мг/дм3, 3 класс опасности;

2. Назначение

2.1. Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» – не менее 0,35% раствор диоксида хлора (производство Нидерланды), предназначено для борьбы с биопленкой в системах обеспечения животноводства и птицеводства, для обработки и обеззараживания водооборотных и охлаждающих промышленных вод.

3. Способ применения

Полученный диоксид хлора подается в дозах, зависящих от цели дезинфекции.

3.1. Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid», применяется в виде водного раствора. Способ применения – с помощью специальных дозаторов. Дозирование диоксида хлора в воду осуществляется посредством системы разбавления, обеспечивающей эффективный контакт дезинфицирующего средства с водой и автоматизированный контроль над процессом дозирования.

3.2. Применение дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid», полученное из двух компонентов «Di-O-Clean Liquid А»  и «Di-O-Clean Liquid В», для обеззараживания оборотных вод и систем охлаждения оборудования проводят в соответствии с технологиями, применяемыми на очистных сооружениях. Способ применения средства зависит от состава и свойств оборотных вод,  технологии очистки и обеззараживания в конкретных системах охлаждения оборудования.

3.3. Для определения оптимальной рабочей дозы средства «Di-O-Clean Liquid» при обеззараживании воды в системах технического водоснабжения и оборотной воды в системах охлаждения оборудования необходимо проводить эмпирические исследования эффективности дезсредства и содержания в обработанной воде диоксида хлора и хлорит-иона. При этом необходимо учитывать требования МУ 2.1.5.1183-03: для закрытых систем промышленного водоснабжения – ОКБ – не более 500 КОЕ/100 мл; ТКБ – не более 100 КОЕ/100 мл; колифаги – не более 100 БОЕ/100 мл; для открытых систем промышленного водоснабжения – ОКБ – не более 20 КОЕ/100 мл; ТКБ – не более 100 КОЕ/10 мл; коли-фаги – не более 10 БОЕ/100 мл; содержание хлоритов – 0,2 мг/л.

3.4. Способ применения средства «Di-O-Clean Liquid» на птицефабриках и в животноводстве для устранения биопленки из систем снабжения водой зависит от состава и свойств воды.

3.4.1. Использование средства «Di-O-Clean Liquid» для устранения биопленки из систем снабжения водой состоит из следующих стадий:

- «Очищающая фаза» – предварительная промывка системы. Для этого необходимо вносить 330 мл средства «Di-O-Clean Liquid» на 1000 л воды в течение 4-6 недель в зависимости от загрязнения биопленкой распределительной водопроводной сети. Водопроводную систему необходимо промывать 1-2 раза в неделю для удаления дополнительного загрязнения.

- «Поддерживающая фаза». Для этого необходимо вносить 50-100 мл средства «Di-O-Clean Liquid» на 1000 л воды постоянно для предотвращения обрастания водопроводной системы биопленкой и загрязнения патогенными микроорганизмами. Дозировка средства в режиме поддержания может использоваться, когда водопроводная система чистая (свободна от биопленки).

Примечание. Во время введения в систему водоснабжения для животноводства и птицеводства использования пре-, пробиотиков и живой вакцины необходимо выключать дозирующее устройство за 24 часа до вакцинации. Возобновление дозирования диоксида хлора возможно через 6 часов после вакцинации. После завершения процесса вакцинации необходимо добавлять средство «Di-O-Clean Liquid» в дозе 150 мл на 1000 л воды в течение 2-3 дней.

Применение средства «Di-O-Clean Liquid» с другим реагентом для очистки воды может привести к негативному влиянию на оба средства. Совместное использование средства «Di-O-Clean Liquid» с органическими кислотами и антибиотиками вполне возможно.

3.5. После сброса в водный объект всех видов вод, обеззараженных с использованием средства «Di-O-Clean Liquid», вода в этом объекте должна соответствовать требованиям ГН 2.1.5.1315-03 и СанПиН 2.1.5.980-00:

- по содержанию хлоритов – 0,2 мг/л.;

- по микробиологическим показателям – ТКБ – не более 100 КОЕ /100 мл; ОКБ – не более 1000 КОЕ/мл (для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) или 500 КОЕ/см (для рекреационного водопользования); колифаги -  не более 100 БОЕ/100 мл; жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших – не должны содержаться в 25 л воды; возбудители кишечных инфекций  – отсутствие.

4. Меры предосторожности и безопасности

4.1. Проблемы безопасности диоксида хлора связаны с его взрывоопасностью при содержании в воздухе при нормальных условиях выше 10% от объема. Критические концентрации диоксида хлора в воздухе могут ожидаться в газовом пространстве над водным раствором диоксида хлора с концентрацией выше 8 г/л (при температуре 200С).

4.2. Все оборудование, соприкасающееся с химически активными веществами (соляная кислота, хлорит натрия, диоксид хлора) должно быть выполнено из химически стойких материалов.

4.3. Помещения для производства и применения дезинфицирующего средства  «Di-O-Clean Liquid» должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена не менее 6. Оборудование должно быть герметичным.

4.4. Индивидуальная защита персонала должна осуществляться с применением специальной одежды и индивидуальных средств защиты: противогазов, перчаток резиновых, очков защитных.

4.5. Разлитый рабочий раствор дезинфицирующего средства  «Di-O-Clean Liquid» необходимо дезактивировать нейтрализующим раствором (5 частей 10%-ного раствора NaOH + 3 части 10%-ного раствора Na2SO3), расход которого на 1 л рабочего раствора диоксида хлора составляет 1,6 л. Затем смыть большим количеством воды. Выделившийся при разливе газообразный диоксид хлора необходимо удалить, путем разбрызгивания воды. При удалении утечек необходимо использовать полный комплект защитной одежды, включая противогаз с угольным патроном марки «Б».

5. Меры первой помощи

5.1. При ингаляционном отравлении (при вдыхании) дезинфицирующим средством  «Di-O-Clean Liquid» необходимо вывести пострадавшего из загазованной среды, обеспечить покой в полусидячем положении и согревание. Вдыхание распыленного 2% раствора тиосульфата натрия, щелочных растворов (питьевой соды, буры). Произвести ингаляцию кислородом. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание методом «рот в рот».

5.2. При попадании в глаза немедленно промыть глаза обильной струей воды в течение 15 – 20 минут, затем ввести в конъюнктивный мешок 1 – 2 капли 2% раствора новокаина, а также 30% раствора альбуцида. Немедленно направить пострадавшего к врачу.

5.3. При попадании на кожу поврежденный участок промывать проточной водой не менее 15 минут. Загрязненную одежду промыть большим количеством воды и удалить. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании) промыть желудок водой с яичным белком, не вызывать рвоту. Противоядием является 1% раствор тиосульфата натрия. Немедленно направить пострадавшего к врачу.

5.5. Для оказания немедленной помощи на рабочем месте должны быть установлены восходящие фонтанчики, раковины самопомощи, аварийные души.

6. Физико-химические и аналитические методы контроля качества дезинфицирующего средства  «Di-O-Clean Liquid» - не менее 0,35% раствор диоксида хлора, «Di-O-Clean Liquid А» и «Di-O-Clean Liquid В»

6.1. Контролируемые физико-химические показатели дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid»: внешний вид, запах и цвет, содержание (массовая концентрация) диоксида хлора (таблица 3).

Контролируемые физико-химические показатели «Di-O-Clean Liquid А»: внешний вид, запах и цвет, рН раствора (таблица 3).

Контролируемые физико-химические показатели «Di-O-Clean Liquid В»: внешний вид, запах и цвет, рН раствора (таблица 3).

Таблица 3.

Контролируемые показатели качества дезинфицирующего средства «Di-O-Clean Liquid (не менее 0,35% раствор диоксида хлора)», «Di-O-Clean Liquid А» и «Di-O-Clean Liquid В».

| Контролируемые показатели | Нормативы |
| --- | --- |
| «Di-O-Clean Liquid (не менее 0,35% раствор диоксида хлора)» |  |
| Внешний вид, цвет и запах | Жидкость желтого цвета с запахом похожим на хлор |
| Содержание диоксида хлора, % | 0,3 - < 3,0 |
| Стабильность, дни | 30-45 |
| «Di-O-Clean Liquid А» |  |
| Внешний вид, цвет и запах | Бесцветная жидкость без запаха |
| «Di-O-Clean Liquid В» |  |
| Внешний вид, цвет и запах | Бесцветная жидкость без запаха |

6.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид и цвет определяется визуальным осмотром. Запах оценивается органолептически.

6.3. Определение массовой концентрации диоксида хлора йодометрическим титрованием.

6.3.1. Приготовить дезинфицирующее средство  «Di-O-Clean Liquid» из двух компонентов в соответствии с Инструкцией по приготовлению. Из средства  «Di-O-Clean Liquid» - не менее 0,35% раствор диоксида хлора приготовить рабочий раствор с концентрацией ~ 350 мг/л: взять мерную колбу на 1000 мл, промыть её три раза дистиллированной водой и наполнить её такой же водой до половины, после этого внести 100 мл средства  «Di-O-Clean Liquid», затем довести содержимое колбы до отметки 1000 мл дистиллированной водой.

6.4.2. Принцип йодометрического титрования: в коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 2 г калия йодистого. Приливают 10 мл фосфатного буферного раствора и затем 50 мл рабочего раствора диоксида хлора. Выделившийся йод титруют 0,1 N раствором тиосульфата натрия до слабо желтого окрашивания, после чего прибавляют 1 мл 0,5 %-ного раствора крахмала и титруют до исчезновения синей окраски индикатора.

Концентрацию основного раствора диоксида хлора вычисляют по формуле:

a·N·K·67,5·1000

С =  ----------------------------  	,

V

где а - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл;

N - нормальность раствора тиосульфата;

К - поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата натрия к точной нормальности;

V - объем анализируемой пробы, мл;

67,5 - количество диоксида хора, эквивалентное 1 мл 0,1 моль/л раствора тиосульфата натрия, мг.

Результаты измерения С могут быть представлены в виде С±m, при р = 0,95.

6.5. Определение массовой концентрации диоксида хлора в воде.

6.5.1. Сущность метода.

Метод основан на мгновенной реакции диоксида хлора с индикатором N, N диэтил-р-фенилендиамином (DPD) с образованием окрашенного в красный цвет соединения. Реакция осуществляется при рН 6,9. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации диоксида хлора. Количественное определение диоксида хлора проводят методом стандартных серий по градуировочному графику. Предел обнаружения метода - 0,05 мг/л диоксида хлора. Метод позволяет определять от 0,05 до 2,0 мг/л диоксида хлора без разбавления.

6.5.2. Метод отбора проб.

Пробы воды, содержащей диоксид хлора, отбирают по ГОСТ 24481- 80. Для отбора проб используют посуду из темного стекла с пришлифованной пробкой. Заполнение посуды производят медленно, избегая дегазации диоксида хлора. Объем пробы для определения диоксида хлора должен быть не менее 100 мл. Определение диоксида хлора проводят как можно скорее, непосредственно на месте отбора проб. Пробы предохраняют от прямого воздействия солнечного света, нагревания и сотрясений.

6.5.3. Мешающие влияния.

Определению мешают: железо, медь, свободный хлор. Влияние железа менее 20 мг/л и меди менее 8 мг/л устраняют добавлением ЭДТА к буферному раствору или раствору индикатора DPD. Влияние свободного хлора устраняют добавлением глицина (аминоуксусной кислоты) к пробе.

6.5.4. Аппаратура, реактивы, растворы.

- Весы лабораторные общего назначения, 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г (ГОСТ 24104 - 88 Е), погрешность ± 0,3 мг.

- Спектрофотометр КФК - 3, длина волны 515 нм, кюветы - 5 см.

- Посуда мерная стеклянная лабораторная (ГОСТ 1770-74 и ГОСТ 20292-74), вместимостью, мл:

колбы мерные	100, 1000

пипетки с делениями 0,01 мл	  1, 2, 5, 10

пипетки без делений	1, 2, 5, 10, 25, 50, 100

цилиндры измерительные	 50, 100.

- Колбы конические (ГОСТ 25336 - 82), вместимостью 100 - 250 мл.

- Натрий фосфорнокислый двузамещенный (ГОСТ 4172 - 76).

- Калий фосфорнокислый однозамещенный (ГОСТ 4198 - 75).

- Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (ГОСТ 10652 - 73).

- Индикатор N, N-диэтил-р-фенилендиамин (DPD).

- Глицин (аминоуксусная кислота).

- Кислота серная (ГОСТ 4204 - 77), пл. 1,83 г/см3

- Кислота соляная (ГОСТ 3118 - 77), пл. 1,19 г/см3

- Натрия хлорит 24,5%-ный раствор, DIN 19617 «Растворы хлорита натрия для водоподготовки: Технические условия поставки».

- Калий йодистый (ГОСТ 4232 - 74).

- Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) (ГОСТ 27068 - 86), стандарт-титр 0,1 моль/л (фиксанал) (ТУ 6 - 09 2540 - 87).

- Крахмал растворимый (ГОСТ 10163 - 76) .

- Калий двухромовокислый (калия бихромат) (ГОСТ 4220 - 75), стандарт-титр 0,1 моль /л (фиксанал) (ТУ 6 - 09 - 2540 - 87).

- Вода дистиллированная (ГОСТ 6709 - 72).

Все реактивы должны быть квалификации х. ч. или ч. д. а.

6.2.5. Подготовка к анализу.

- Приготовление фосфатного буферного раствора с ЭДТА, рН 6,9.
Растворяют 24,0 г безводного Na2HPO4 (или 60,5 г двенадцативодного двузамещенного фосфата натрия) и 46 г КН2Р04 в 500 мл дистиллированной воды. Добавляют 100 мл дистиллированной воды, содержащей 800 мг ЭДТА. Доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 л в мерной колбе.

- Приготовление 40 %-ной серной кислоты.

302 мл серной кислоты осторожно по частям прибавляют к 741 мл дистиллированной воды. Охлаждают.

- Приготовление раствора N, N-диэтил-р-фенилендиамина (DPD).

Смешивают 250 мл воды, 8 мл 40 %-ного раствора серной кислоты. В этой смеси растворяют 1,1 г безводного DPD сульфата, доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 л в мерной колбе. Хранят раствор в темной стеклянной емкости, в защищенном от дневного света месте. При стоянии раствора его окраска постепенно ослабевает. Раствор обновляют через месяц хранения или после его обесцвечивания.

- Приготовление 10 %-ного раствора глицина (аминоуксусной кислоты). Растворяют 10 г глицина в 100 мл дистиллированной воды. Хранят раствор в темной стеклянной емкости в холодильнике. Раствор должен быть прозрачным. При появлении мутности приготавливают свежий раствор.

- Приготовление 9 %-ной соляной кислоты.

Разбавление соляной кислоты с плотностью 1,19 г/см3. К 100 мл дистиллированной воды прибавляют 24 мл соляной кислоты пл. 1,19 г/см .

- Приготовление 7,5 %-ного раствора хлорита натрия.

Раствор готовят, прибавляя 7,5 мл 24,5 % -ного товарного раствора хлорита натрия к 17,5 мл дистиллированной воды.

- Приготовление 0,1 моль/л раствора тиосульфата натрия.

Приготавливают 0,1 моль/л раствор тиосульфата натрия, используя стандарт-титр (фиксанал). Хранят раствор в темной емкости без доступа атмосферной СО2 не более 1 месяца. Поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата натрия к точно 0,1 моль/л устанавливают в день определения.

В коническую колбу с пришлифованной пробкой помещают 100 мл дистиллированной воды, прибавляют 2 г калия йодистого, 5 мл серной кислоты, разбавленной 1:4, и 20 мл 0,1 моль/л раствора калия двухромовокислого. После перемешивания закрывают колбу пробкой и оставляют стоять раствор 5 минут в темноте. Затем раствор титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия с 1 - 2 мл 0,5 %-ного раствора крахмала до обесцвечивания синей окраски индикатора. Поправочный коэффициент вычисляют по формуле:

K = 20/V,

где V - объем тиосульфата, пошедший на титрование, мл.

- Приготовление 0,1 моль/л раствора калия двухромовокислого.

Приготавливают 0,1 моль/л раствор калия двухромовокислого, используя стандарт-титр (фиксанал). Раствор хранят в темной емкости не более 3 месяцев.

- Приготовление серной кислоты, разбавленной 1 : 4.

Приливают осторожно по частям 200 мл серной кислоты к 800 мл дистиллированной воды, затем охлаждают.

- Приготовление 0,5 %-ного раствора крахмала.

Смешивают 0,50 г крахмала с 10 мл дистиллированной воды и приливают к 90 мл кипящей дистиллированной воды. Используется всегда свежеприготовленный 0,5 %-ный раствор крахмала.

- Приготовление основного стандартного раствора диоксида хлора примерной концентрации 180 мг/л.

Используемые для приготовления основного раствора диоксида хлора химические реагенты и дистиллированную воду следует предварительно охладить с целью снижения дегазации диоксида хлора. Помещают 5 мл 9 %-ной соляной кислоты в открытый темный стеклянный сосуд, вместимость которого не должна превышать 20 мл. Пипеткой быстро добавляют 5 мл 7,5 %-ного раствора хлорита натрия. Накрывают смесь часовым стеклом и оставляют на 15 минут. В мерную колбу вместимостью 1 л наливают 700 мл дистиллированной воды. После истечения времени реакции в нее приливают 10 мл образовавшейся смеси. Доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 л. Полученный основной раствор диоксида хлора хранят в темной стеклянной емкости с пришлифованной пробкой в холодильнике. Ввиду избыточной кислотности (рН 2) раствор стабилен в течение 2- недель. Точную концентрацию основного раствора диоксида хлора проверяют методом йодо-метрического титрования.

В коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 2 г калия йодистого. Приливают 10 мл фосфатного буферного раствора и затем 50 мл рабочего раствора диоксида хлора. Выделившийся йод титруют 0,1 N раствором тиосульфата натрия до слабо желтого окрашивания, после чего прибавляют 1 мл 0,5 %-ного раствора крахмала и титруют до исчезновения синей окраски индикатора.

Концентрацию основного раствора диоксида хлора вычисляют по формуле:

a*N*K*67,5*1000

С =  ----------------------------  	,

V

где а - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл;

N - нормальность раствора тиосульфата;

К - поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата натрия к точной нормальности;

V - объем анализируемой пробы, мл;

67,5 - количество диоксида хора, эквивалентное 1 мл 0,1 моль/л раствора тиосульфата натрия, мг.

- Приготовление рабочего раствора диоксида хлора концентрацией 0,005 г/л.

Приготовление рабочего раствора диоксида хлора концентрацией 0,005 г/л производится соответствующим разбавлением после установления точной концентрации основного раствора диоксида хлора.

Пример: Точная концентрация основного раствора диоксида хлора - 180 мг/л. Для приготовления рабочего раствора диоксида хлора концентрацией 0,005 г/л следует внести пипеткой (конец пипетки опускается под слой воды) 27,78 мл основного раствора в 700 мл дистиллированной воды и довести объем раствора дистиллированной водой до 1л в мерной колбе.

Рабочий раствор диоксида хлора неустойчив ввиду недостаточной кислотности и всегда приготавливается непосредственно перед использованием.

6.5.6. Ход определения

Проведение анализа начинают с приготовления раствора для холостой пробы. Для этого в коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 5 мл фосфатного буферного раствора с ЭДТА и 5 мл раствора DPD. Содержимое колбы перемешивают. К 100 мл дистиллированной воды добавляют 2 мл раствора глицина. Дистиллированную воду с глицином переносят в коническую колбу. Полученный раствор используют в качестве холостой пробы. Раствор может менять окраску при стоянии под воздействием растворенного кислорода, поэтому его готовят перед каждым определением. В коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 5 мл фосфатного буферного раствора с ЭДТА и 5 мл раствора DPD. Содержимое колбы перемешивают. К 100 мл анализируемой пробы, содержащей 0,005-0,2 мг диоксида хлора, добавляют 2 мл раствора глицина. Во избежании дегазации диоксида хлора пробу с глицином осторожно переносят в коническую колбу. Немедленно измеряют оптическую плотность окрашенного раствора на спектрофотометре при длине волны 515 нм в кюветах 5 см относительно холостой пробы. Массовую концентрацию диоксида хора находят по градуировочному графику.

6.5.7. Построение градуировочного графика.

При построении градуировочного графика каждую точку получают последовательно. Примечание. Каждый стандартный раствор готовят отдельно, чтобы смесь растворов буфера и реактива не стояла слишком долго и не появлялась красная ложная окраска. Использование ряда мерных колб приводит к погрешности измерений ввиду неустойчивости растворов диоксида хлора.

В мерные колбы вместимостью 100 мл наполовину заполненные дистиллированной водой последовательно вносят, опуская пипетки под слой воды, 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 40,0 мл рабочего раствора, содержащего в 1 мл 0,005 мг диоксида хлора и доводят объемы растворов до 100 мл дистиллированной водой. Получают серию стандартных растворов, соответствующих 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 мг/л диоксида хлора. Стандартные растворы обрабатывают так же, как пробу анализируемой воды. Затем немедленно измеряют оптическую плотность окрашенных растворов на спектрофотометре относительно холостой пробы.

Построение калибровочного графика повторяют не менее трех раз, каждый раз используя вновь приготовленный рабочий раствор.

6.5.8. Расчет

Массовую концентрацию диоксида хлора X, мг/л, рассчитывают по формуле:

X = C*100/V,

где С - массовая концентрация диоксида хлора, найденная по градуировочному графику, мг/л;

V - объем пробы взятой для определения, мл;

100 - объем, до которого разбавлена проба, мл.

6.5.9. Оформление результатов измерений

Результат измерения X может быть представлен в виде:

Х±D, Р = 0,95, где

Dх = 0,01 * dх* X (X - массовая концентрация диоксида хлора в пробе). Значения dх приведены в таблице 3.

Допустимо представлять результат в виде: X ± Dп, Р = 0,95, при условии DП<D, где Dп - значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Таблица 3.

Диапазон измерений, значения показателей точности, правильности, повторяемости и воспроизводимости.

| Диапазон измерения, мг/дм3 | Показатель повторяемости (относи- тельное среднеквад- ратическое отклонение повторяемости), г, % | Показатель вос- производимости (относительное среднеквадрати- ческое отклоне- ние воспроизводимости), R, % | Показатель правильности (границы отно- сительной сис- тематической погрешности при вероятности Р=0,95), ± c, % | Показатель точности (границы относитель- ной погреш- ности при вероятности Р=0,95), ± , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от 0,05 до 2,0 вкл. | 10 | 13 | 31 | 40 |

Примечание. Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: Dп= 0,84D, с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов измерений.

6.6. Определение массовых концентраций диоксида хлора, общего активного хлора, хлорит-ионов в воде проводят в соответствии с МВИ № 17-012-2007 «Методика определения массовых концентраций диоксида хлора, общего активного хлора, хлорит-ионов фотометрическим методом с N,N-диэтил-p-фенилендиамином (DPD)».

6.7. При проведении расширенных исследований качества воды, при осуществлении арбитражных определений в рамках государственного надзора и по эпидемическим показаниям определение концентрации хлорит-ионов в воде должно осуществляться методом ионной хроматографии в соответствии с НДП 10.1:2:4.67-00.

6.7.1. Для выполнения анализа рекомендовано следующее оборудование: ионный хроматограф Dionex ICS-1000, подавитель Dionex ASRS ULTRA II 4 mm и хроматографическая колонка Dionex AS23, 4x250 mm или любое аналогичное оборудование. Ионы разделяются в хроматографической колонке, а их концентрация измеряется по электропроводности раствора. В качестве элюента используется раствор NaOH с концентрацией 0,01 М. Калибровочные стандарты приготавливаются из раствора хлорита натрия. Для обнаружения хлоритов в пределах до 0,01 мг/л анализируется проба 0,2 мл. Для обнаружения хлоритов в пределах до 0,005 мг/л вводится проба 0,2 мл. Каждый образец также анализируется с добавлением стандартного раствора хлорита для подтверждения правильного определения пика хлорита.

6.8. Осуществление контроля за массовой концентрацией диоксида хлора, свободного хлора и хлорит-ионов в воде, при постоянном контроле, допускается проводить с помощью средств измерений типа фотометров, основанных на методе  DPD колориметрии, с диапазоном измерений не  меньше 0,05-10,0 мг/л, зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений и допущенных к применению в Российской Федерации.

7. Хранение и транспортирование

7.1. Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid» - не менее 0,35% раствор диоксида хлора, хранят в хорошо закрытой таре в прохладном и тёмном месте. Срок хранения раствора «Di-O-Clean Liquid» – 30-45 дней.

7.2. Компоненты «Di-O-Clean Liquid А» и «Di-O-Clean Liquid В» хранят в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности неоткрытых упаковок компонентов 5 лет при соблюдении условий хранения.

7.3.  Дезинфицирующее средство «Di-O-Clean Liquid», а также компоненты для его получения «Di-O-Clean Liquid А» и «Di-O-Clean Liquid В» не допускается хранить с органическими продуктами, горючими материалами и кислотами.

7.4. Компоненты «Di-O-Clean Liquid А» и «Di-O-Clean Liquid В» транспортируют всеми видами транспорта (включая воздушный), в закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки опасных грузов.